Załącznik nr 1a do SIWZ

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 5/POIS/JRP/2017

Zestawienie parametrów granicznych

Przedmiot zamówienia „Kontrakt VIII Zakup korelatora cyfrowego”

| L.p. | Nazwa parametru | Wymogi graniczne | Parametry i warunki oferowane | Wskazane miejsce w dokumentacji potwierdzające spełnienie wymogów granicznych (dokument/rozdział/nr strony) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ oferowanego urządzenia | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Transmisja sygnału między jednostką centralną a nadajnikami/mikrofonami może być cyfrowa lub analogowa. | TAK /podać/ |  |  |
| 5 | Posiadać możliwość wykonywania tzw. trójkorelacji, czyli jednoczesnej korelacji z trzech nadajników w czasie rzeczywistym. | TAK |  |  |
| 6 | Posiadać możliwość zdalnego odsłuchiwania nadajników wraz z analizą natężenia i częstotliwości sygnału akustycznego. | TAK |  |  |
| 7 | Posiadać system inteligentnych filtrów automatycznych, które uruchomiać powinny powyżej 40 różnych kombinacji filtrów w czasie każdej korelacji, sprawdzając jakość wyników i optymalizując filtry, aż do momentu osiągnięcia najlepszego wyniku. System inteligentnych filtrów automatycznych działać musi zarówno podczas korelacji prowadzonej w czasie rzeczywistym, jak i przy obróbce korelacji archiwalnej z wcześniej nagranych danych. | TAK /podać ilość/ |  |  |
| 8 | Posiadać pełnokolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 4”, o wysokiej widoczności, nawet przy pełnym oświetleniu. Dotykowy ekran musi być jednocześnie „klawiaturą operacyjną”, uproszczając wprowadzanie danych. | TAK /podać/ |  |  |
| 9 | Posiadać kompaktowe nadajniki zapewniające duży dystans i wysoką jakość transmisji radiowej. Nadajniki (minimum 3 sztuki) mają być wyposażone w magnes, który pozwoli bezpiecznie je ustawiać na trzpieniu zasuwy, hydrancie, metalowej skrzynce ulicznej lub włazie. | TAK /podać ilość/ |  |  |
| 10 | Być wyposażony w specjalnie skonstruowane hydrofony (minimum 2szt.), działające jako jeden kompatybilny system, które poprawią skuteczność lokalizacji awarii na rurociągach wykonanych z PE i PCV | TAK /podać ile sztuk/ |  |  |
| 11 | Stacja bazowa musi posiadać min. szczelność zgodną z IP65 | TAK /podać/ |  |  |
| 12 | Nadajniki muszą posiadać czujniki cyfrowe o szczelności zgodnej z IP68. | TAK |  |  |
| 13 | Posiadać możliwość bezpłatnej dożywotniej aktualizacji oprogramowania wykonywanej przez użytkownika. | TAK |  |  |
| 14 | Posiadać możliwość archiwizacji danych z korelacji zarówno w stacji bazowej, jak i na PC za pomocą kompatybilnego z oprogramowaniem Windows, pozwalająca na ponowną korelację po-procesowej. | TAK |  |  |
| 15 | Posiadać możliwość i oprzyrządowanie do zgrywania danych na nośniki zewnętrzne (Pendrive, PC, itp.) w postaci kompletnego systemu, okablowania, itd. | TAK |  |  |
| 16 | Całość dostarczonego urządzenia musi być zamykana w specjalnej wytrzymałej, wodoszczelnej skrzynce transportowej, która ma chronić elektronikę. | TAK |  |  |
| 17 | Oferent musi posiadać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |  |

Załączniki:

1.…………………………………….

2……………………………………

3…………………………………….

4……………………………………..

……………………………………...dn……………………	                                     ………………………………

podpis osoby uprawnionej