Załącznik nr 7 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w Ligocie i Bronowie przy ul. Bronowskiej i Wolnej w Ligocie. Ulica Bronowska -Etap III.

Zestawienie długości wymiany, przepięć sieci i przyłączy ul. Bronowska-Etap 3

| Długości sieci i przyłączy (do wymiany) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sieć |  |  |  |  |  |  |  | przyłącza |
| DZ 200 | DZ 160 | DZ 125 | DZ 110 | DZ 90 | DZ63 | DZ50 | Razem | DZ 40 |
| 685,0 mb | 241,5 mb | 0,0 mb | 123,0 mb | 3,5 mb | 0,0 mb | 9,0 mb | 1 062,0 mb | 268,0 mb |

Wymagania dla:

Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Bronowskiej Etap III.

- Technologia: metoda tradycyjna wykopowa i metodą przewiertu sterowanego.

- Wykonawca ma prawo decydować o wyborze metody technologii wykonania robót bez zmiany wartości za wykonanie robót po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenu, po którym prowadzona jest nowa sieć wodociągowa. Każdą zmianę należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Zastosować rury warstwowe PE 100RC SDR 11 PN16 do wykonania sieci wodociągowej i przyłączy wody.

- Dopuszcza się zastosowanie materiału innego producenta niż wyszczególniono w dokumentacji projektowej, jednak musi posiadać parametry „równoważne” jak opisane w projekcie (jak wynika z właściwości materiałowych przywołanych materiałów w projekcie).

- Włączenia przyłączy do sieci wodociągowej należy wykonać za pomocą elektrooporowych obejm siodłowych do nawiercania, zastosować zasuwy zgodnie z projektem.

- Włączenia do sieci wykonać zgodnie z projektem.

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów innego producenta niż określone w projekcie, jednak muszą posiadać parametry identyczne lub lepsze jak opisane w projekcie.

- Zastosować w podejściach wodomierzowych konsolę wodomierzową niedzieloną, zawór odcinający przed wodomierzem, zawór odcinający za wodomierzem, zawór antyskażeniowy typu EA.

- Przebudowa sieci wodociągowej o dł. 1062 mb. na podstawie projektu.

- Przepięcia sieci wodociągowej w ilości 3 szt. o dł. 14 mb. na podstawie projektu.

- Wymiana przyłączy na PE SDR 11 w ilości 13 szt. o dł. łącznej 222 mb. na podstawie projektu.

- Przepięcia przyłączy PE w ilości 8 szt. o dł. 46 mb. na podstawie projektu.

- Przepięcia przyłączy PE do sieci, które nie zostały ujęte w projekcie z uwagi późniejsze wykonanie przyłącza wody niż wykonanie projektu.

- Wszystkie zastosowane materiały do przebudowy muszą mieć akceptację PIM Sp. z o.o. w formie zatwierdzenia wniosku materiałowego. Rozpatrzenie wniosków materiałowych nastąpi w terminie do 14 dni od ich złożenia.

- Przebudowane przyłącza wody, należy włączyć do instalacji wewnętrznej odbiorcy.

- Przełączenie istniejących przyłączy wody wykonanych z PE wykonać za pomocą muf elektrooporowych w uzgodnieniu z przedstawicielem PIM Sp. z o.o.

- Łączenie rur należy wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego. 
Dopuszcza się zgrzewanie za pomocą muf elektrooporowych, które należy uzgodnić z przedstawicielem PIM Sp. z o.o. i wykonywać pod jego nadzorem.

- Zastosować drut sygnalizacyjny wzdłuż zabudowanych rur wodociągowych wszystkich średnic zgodnie z projektem. Końcówki drutu sygnalizacyjnego wyprowadzić do skrzynek ulicznych do zasuw i podejść wodomierzowych.

- Zastosować taśmę ostrzegawczą podczas montażu wszystkich średnic wodociągu w wykopie.

- Włączenie nowych odcinków sieci należy wykonać po przeprowadzonej dezynfekcji, wykonaniu próby szczelności na 1,0 MPA i laboratoryjnym badaniu wody wykonanym przez akredytowane laboratorium.

- Włączenie można dokonać po przedstawieniu wyników z analizy wody, podpisanym protokołem z próby szczelności i uzgodnionym terminem z przedstawicielem PIM Sp. z o.o.

- Wyłączone z eksploatacji odcinki sieci oraz przyłączy wodociągowych należy zaślepić w sposób trwały. Należy  zlikwidować wszystkie widoczne elementy wyłączonych z eksploatacji przyłączy wodociągowych w budynkach.

- Istniejące elementy nadziemnej infrastruktury wodociągowej tj. skrzynki oraz obudowy zasuw wodociągowych, hydranty oraz tabliczki informacyjne należy usunąć w sposób trwały.

- Podczas wykonywania przebudowy sieci i przyłączy należy zapewnić ciągłość dostawy wody.

- Sposób przełączania przebudowanej sieci wodociągowej do istniejącej należy uzgodnić z przedstawicielem PIM Sp. z o.o.

- Termin przełączania przebudowanej sieci wodociągowej do istniejącej należy uzgodnić z przedstawicielem PIM Sp. z o.o.

- Czas przerwy w dostawie wody na czas włączenia nowej sieci nie może przekraczać 8 godzin.

- Dostarczenie Zamawiającemu oświadczeń właścicieli terenu na wejście w teren celem prowadzenia robót budowlanych oraz odrębnie oświadczeń dotyczących odtworzenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót, jest jednym z warunków dokonania końcowego odbioru robót.

- Zgłoszenia rozpoczęcia robót z gestorami dróg, mediów, z którymi występują kolizje, zbliżenia, przez które przebiega nowa sieć są scedowane na Wykonawcę. Koszty związane z pełnieniem nadzorów branżowych oraz zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca. Koszty usunięcia wszelkich ewentualnych kolizji z urządzeniami naziemnymi lub podziemnymi ponosi Wykonawca.

- Do prowadzenia robót przez Wykonawcę wymagane jest ustanowienie przez Wykonawcę Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych bez ograniczeń i doświadczenie na co najmniej 1 zadaniu polegającym na wykonaniu sieci wodociągowych z rur PEHD o średnicach min. DZ 160 o długości łącznej min. 400 mb.  w okresie ostatnich 5 lat.

- Postęp robót należy dokumentować wpisami do dziennika budowy przez kierownika budowy.

- Udzielenie gwarancji 60 m-cy na realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej według wzoru określonego przez Zamawiającego, stanowiącej zał. do wzoru umowy.

- Dostarczenie w wersji papierowej i elektronicznej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zarejestrowanej w Ewidencji Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (3 komplet). Wersja DXF w układzie 2000 wraz z rzędnymi armatury nadziemnej i podziemnej oraz rzędnymi posadowienia infrastruktury podziemnej (rzędne rury, zasuw, i innych punktów charakterystycznych). Należy podać średnice rur.

- Dostarczenie szkiców powykonawczych z wykonania sieci i przyłączy wodociągowych (3 komplety) oraz wykaz współrzędnych w pliku TXT wraz z rzędnymi armatury nadziemnej i podziemnej oraz rzędnymi posadowienia infrastruktury podziemnej (rzędne rury, zasuw, i innych punktów charakterystycznych). Należy podać średnice rur.

- Wyłączone z eksploatacji odcinki wodociągu i przyłączy należy zaznaczyć jako nieczynny obiekt.

- Dostarczenie zestawienia wykonanych wymian / przepięć przyłączy wodociągowych wskazującym ich usytuowanie (adres), długość i średnicę, sumę długości wymienionych przyłączy. Zestawienie musi być sporządzone w wersji edytowalnej.

- Dostarczenie zestawienia wykonanych wymian / przepięć przyłączy wodociągowych wskazującym ich usytuowanie (adres), długość i średnicę, sumę długości wymienionych przyłączy, które musi być opieczętowane przez uprawnionego geodetę oraz podpisane kierownika budowy.

- Dostarczenie zestawienia wykonanych wymian rur sieci wodociągowych wskazującym ich długość i średnicę. Zestawienie musi być sporządzone również w wersji edytowalnej.

- Dostarczenie protokołów odbiorów robót na wymienione/przepięte przyłącza wody.

- Dostarczenie oświadczeń załączonych do przetargu oraz oświadczeń gestorów sieci i dróg.

- Wykonawca powinien przedstawić ofertę na wykonanie wodociągu na podstawie projektu przebudowy sieci wodociągowych wraz przyłączami w Ligocie przy ul. Bronowskiej Etap III.

- Przedstawienie oferty dotyczącej przebudowy sieci wodociągowych wraz przyłączami w Ligocie przy ul. Bronowskiej Etap III oraz wykonania prac dodatkowych nieujętych w projekcie będą podstawą do ujęcia w postępowaniu przetargowym.

- Inwestycja musi być prowadzona zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową przez zamawiającego.

- Gotowość do odbioru wykonanego zadania wykonawca musi zgłosić pisemnie w terminie 7 dni przed planowanym terminem odbioru.

- Kierownik budowy musi dostarczyć komplet dokumentów do PINB i dokonać skutecznego zgłoszenia (oddania obiektu do użytkowania).

Wymagania dodatkowe dla komory pomiarowej:

Monitoring, telemetria:

- Wizualizację charakterystyki prac komory pomiarowej należy włączyć do istniejącego systemu monitoringu wody P.I.M.

- Wizualizacja danych poprzez przeglądarkę internetową.

- Dobór urządzeń do pracy komory pomiarowej zostanie określona przez P.I.M., w porozumieniu z firmą AQUARD Sp. z o.o.

- Ilość parametrów do wizualizacji pracy komory pomiarowej zostanie określona przez P.I.M., w porozumieniu z firmą AQUARD Sp. z o.o.

Wykonanie:

- Wykonanie komory pomiarowej należy wykonać na podstawie projektu.

- Wszystkie przejścia do komory pomiarowej muszą być szczelne.

- Zabudowana armatura i urządzenia służące do przesyłu danych do wizualizacji musi mieć akceptację P.I.M.

- Termin rozruchu komory należy uzgodnić z przedstawicielem P.I.M., który należy wykonać min. na 14 dni roboczych przed podpisaniem protokołu końcowego wykonania robót.

- Wyłączone z eksploatacji komory pomiarową i redukcyjną należy zlikwidować i poddać utylizacji.

Wymagania dodatkowe dla wykonania przebudowy ulicy Bronowskiej III ETAP

- Należy zabudować dodatkowo czujnik ciśnienia na przewodzie w komorze pomiarowej i włączyć do systemu telemetrii w porozumieniu z Firmą AQUARD Sp. z o.o.

- Wykonanie przepięcia przyłącza PE 40 do sieci DZ 200 SDR 11, które nie zostało ujęte w projekcie z uwagi późniejsze wykonanie przyłącza wody niż wykonanie projektu dla działki nr ew. 4036/1 przy ul. Bronowskiej w Ligocie.

- Na wniosek zamawiającego po okresie 12 miesięcy od oddania obiektu do użytkowania należy dokonać przeglądu gwarancyjnego z udziałem przedstawiciela PIM Sp. z o.o., który należy zakończony spisaniem protokołu. W przypadku wystąpienia ewentualnych usterek należy dokonać ich usunięcia w przeciągu 7 dni od spisania protokołu.

Dokumentacja odbiorowa:

- wyniki badań wody wykonane przez akredytowane laboratorium;

- protokoły próby szczelności sieci i przyłączy;

- oświadczenia właścicieli terenu na wejście w teren i na odtworzenie terenu;

- uzupełniony dziennik budowy, komplet dokumentów złożonych do PINB i potwierdzenie złożenia do PINB;

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zarejestrowana w Ewidencji Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (3 komplet). Wersja DXF w układzie 2000 wraz z rzędnymi armatury nadziemnej i podziemnej oraz rzędnymi posadowienia infrastruktury podziemnej (rzędne rury, zasuw, i innych punktów charakterystycznych). Należy podać średnice rur;

- szkice powykonawcze z wykonania sieci i przyłączy wodociągowych (3 komplety) oraz wykaz współrzędnych w pliku TXT wraz z rzędnymi armatury nadziemnej i podziemnej oraz rzędnymi posadowienia infrastruktury podziemnej (rzędne rury, zasuw, i innych punktów charakterystycznych). Należy podać średnice rur.

- zestawienie tabelaryczne wykonanych sieci i przyłączy, zatwierdzone przez uprawnionego geodetę oraz kierownika budowy. Zestawienie musi być sporządzone również w wersji edytowalnej;

- zestawienie wykonanych wymian/przepięć przyłączy wodociągowych wskazującym ich usytuowanie (adres), długość i średnicę, sumę długości wymienionych przyłączy, zatwierdzone przez uprawnionego geodetę i kierownika budowy. Zestawienie musi być sporządzone również w wersji edytowalnej;

- zestawienia wykonanych wymian rur sieci wodociągowych wskazującym ich długość i średnicę, zatwierdzone przez uprawnionego geodetę i kierownika budowy. Zestawienie musi być sporządzone w wersji edytowalnej;

- protokoły odbiorów robót na wymienione przyłącza wody;

- protokół odbioru robót na realizację całego zadania;

- oświadczenia załączone do zapytania ofertowego oraz oświadczenia gestorów sieci i dróg o braku zastrzeżeń do przeprowadzonych prac i uporządkowaniu terenu;

- zaświadczenie o braku sprzeciwu do podjęcia użytkowania.

Załączniki:

- Projekt Zagospodarowania Terenu

- Projekt Architektoniczno-Budowlany

- Projekt Techniczny

- Opinia Geotechniczna

- Decyzja nr 153/24 - pozwolenie na budowę

- Wniosek o zatwierdzenie materiałów i urządzeń

- Oświadczenie dot. odtworzenia terenu

- Oświadczenie dot. wejścia w teren